МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Кафедра "Комп'ютеризовані системи автоматики"

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №1

з курсу «Мікроконтролери, частина 1»

«Реалізація алгоритму засвічування 8 LEDів»

Виконав:

студент групи ІР-22

Яцків О. О.

Варіант 16

Прийняла:

к.т.н., старший викладач КСА

Лагун І. І.

Львів — 2023

Порядок виконання

1. Згідно варіанту завдання (таблиця 1) зібрати у пакеті симуляції Proteus схему на основі МК ATmega2560 та написати програму мовою C++ в Arduino IDE для реалізації вказаного алгоритму.

2. Залити програму в Arduino-Kit.

3. Отримані результати представити викладачу

Завдання (варіант 16)

Кнопка PC5, світлодіоди PORT-A, затримка 1.15 секунд, алгоритм 16 (Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні кнопки світлодіоди почергово починають блимають від крайніх виводів порту до середніх.)

Виконання роботи

У пакеті симуляції Proteus зібрав схему на основі мікроконтролера ATMega2560:

Програма мовою C++ в Arduino IDE для реалізації вказаного алгоритму:

const unsigned int delayInMs = 1150;

const unsigned char buttonPin = 32;

const int states[] = {0b10000000, 0b00000001, 0b01000000, 0b00000010, 0b00100000, 0b00000100, 0b00010000, 0b00001000};

void setup() {

DDRA = 0xFF;

PORTA = 0;

pinMode(buttonPin, INPUT_PULLUP);

}

void loop() {

if(digitalRead(buttonPin) == LOW) {

for(int i = 0; i < 8; i++){

PORTA = states[i];

delay(delayInMs);

}

PORTA = 0;

}

}

Приклад виконання алгоритму

Висновок:

На цій лабораторній роботі я познайомився із середовищем проектування схем Proteus та Arduino IDE та реалізував алгоритм засвічування 8 LEDів.