МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Кафедра "Комп'ютеризовані системи автоматики"

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи №2

з курсу «Мікроконтролери, частина 1»

«Просте керування мікроконтролером за

допомогою клієнтської програми на комп'ютері»

Виконав:

студент групи ІР-22

Яцків О. О.

Варіант 18

Прийняла:

к.т.н., старший викладач КСА

Лагун І. І.

Львів — 2023

Порядок виконання

1. Згідно варіанту завдання (таблиця 1) зібрати у пакеті симуляції Proteus схему на основі МК ATmega2560 та написати програму мовою C++ в Arduino IDE для реалізації вказаного завдання.

2. Розробити клієнтську програму для керування МК.

3. Протестувати роботу клієнтської програми зі схемою в Proteus.

4. Залити програму в Arduino-Kit.

5. Отримані результати представити викладачу.

Завдання (варіант 18)

Кнопки PK3, PK4, світлодіоди PORT-L, затримка 0.4 секунди, алгоритми 2 (Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні кнопки світлодіоди почергово блимають від 7-виводу порту до 0) та 5 (Лінійка з 8-ми одноколірних світлодіодів. При натисканні кнопки світлодіоди починають почергово блимати через один від 0-виводу порту до 6, а потім далі від 1 до 7).

Виконання роботи

У пакеті симуляції Proteus зібрав необхідну схему на основі мікроконтролера ATMega2560:

Код клієнтської програми на мові Python з використанням бібліотеки PyQt5 для керування МК:

Програма мовою C++ в Arduino IDE для реалізації вказаного алгоритму:

const unsigned int delayInMs = 400;

const unsigned char buttonPinAlgo1 = 65;

const unsigned char buttonPinAlgo2 = 66;

int inByte;

const int algo1_states[] = {0b00000001, 0b00000010, 0b00000100, 0b00001000, 0b00010000, 0b00100000, 0b01000000, 0b10000000};

const int algo2_states[] = {0b10000000, 0b00100000, 0b00001000, 0b00000010, 0b01000000, 0b00010000, 0b00000100, 0b00000001};

void setup()

{

for(uint16_t i = 42; i < 50; i++)

{

pinMode(i, OUTPUT);

digitalWrite(i, LOW);

}

pinMode(buttonPinAlgo1, INPUT_PULLUP);

pinMode(buttonPinAlgo2, INPUT_PULLUP);

Serial.begin(9600);

}

void loop()

{

if (Serial.available() > 0)

{

inByte = Serial.read();

if (inByte == 0xA1)

{

algorithm1();

}

else if (inByte == 0xA2)

{

algorithm2();

}

}

if(digitalRead(buttonPinAlgo1) == LOW) {

Serial.write(0xA1);

}

if(digitalRead(buttonPinAlgo2) == LOW) {

Serial.write(0xA2);

}

}

void algorithm1()

{

for (uint16_t i = 41; i <= 50; i++)

{

if (i != 50)

{

digitalWrite(i, HIGH);

}

if (i > 42)

{

digitalWrite(i-1, LOW);

}

delay(delayInMs);

}

}

void algorithm2()

{

for (uint16_t i = 49; i > 41; i -= 2)

{

digitalWrite(i, HIGH);

if (i < 48)

{

digitalWrite(i + 2, LOW);

}

if (i == 48)

{

digitalWrite(43, LOW);

}

if (i == 43)

{

i = 50;

}

delay(delayInMs);

}

digitalWrite(42, LOW);

}

Інтерфейс клієнтської програми:

Створені віртуальні COM-порти для комунікації з МК:

Приклад виконання алгоритму:

Виконання алгоритму на Arduino Mega 2560 в програмі симуляції

Виконання алгоритму в клієнтській програмі

Висновок:

На цій лабораторній роботі я навчився писати клієнтські програми з допомогою PyQt, створювати віртуальні зв’язки COM-портів у програмі Virtual Serial Port Driver, передавати інформацію по COM-порту з клієнтської програми на МК та навпаки, і аналізувати отриману інформацію.